# Směrované a přepínané sítě – vstupní test

Petr Grygárek

Jméno: …............................ 	osobní číslo: …....................		Datum: ….......................

1.
Od poskytovatele máte dán prefix sítě 100.1.20.0/24.  Tento adresní prostor chcete pomocí podsíťování s konstantní maskou podsítě rozdělit do 4 podsítí. Napište masku podsítě, kterou k tomu použijete. Kolik IP adres budete moci přiřadit strojům na jednotivých podsítích ? Napište adresy identifikující jednotlivé podsítě a ke každé z nich rozsah adres, které můžete na dané podsíti použít.

Maska podsítě:			Počet adres na podsíti:

Podsíť 1:		první použitelná adresa: 		poslední použitelná adresa:

Podsíť 2:		první použitelná adresa: 		poslední použitelná adresa:

Podsíť 3:		první použitelná adresa: 		poslední použitelná adresa:

Podsíť 4:		první použitelná adresa: 		poslední použitelná adresa:

Problematika: podsíťování (subnetting)

2.

Uvažujte síť s protokolem IP tvořenou směrovači a propojovacími linkami Ethernet. Na jedno z rozhraní směrovače dorazí rámec s IP paketem a směrovač jej přepošle dál jiným rozhraním. Které z adres se v příchozím a odchozím rámci/paketu budou lišit ? (zaškrtněte)

? Zdrojová IP adresa   ? Cílová IP adresa   ? Zdrojová MAC adresa  ? Cílová MAC adresa

Problematika: enkapsulace, vrstvený model

3.

Doplňte, na které vrstvě referenčního modelu OSI najdete následující prvky:

most: .....	směrovač: …..	přepínač: …..		rozbočovač (hub): …..

rámec (frame): …..	IP paket: …..	protokol TCP: …..	port protokolu UDP: …..

Problematika: referenční mode ISO-OSI

4.

Přepínač si buduje přepínací tabulku 		(zakroužkujte správnou odpověď)

a) na základě směrovacích protokolů

b) podle zdrojových MAC adres procházejících rámců

c) podle cílových MAC adres procházejících rámců

b) podle zdrojových IP adres procházejících paketů

- podle cílových IP adres procházejících paketů

Problematika: samoučící se mosty

5.
Položka Sequence Number v hlavičce TCP slouží k:

Položka Acknowledgement Number v hlavičce TCP slouží k:

Položka Window v hlavičce TCP slouží k:

Problematika: protokol TCP

6.
Vysvětlete rozdíl mezi směrovacími protokoly třídy vektoru vzdáleností (Distance Vector) a stavů linek (Link State). Kdo s kým si vyměňuje informace a jaké, kdy ? Jak se v jednotlivých třídách vytvoří směrovací tabulka směrovačů ?

Problematika: směrovací protokoly.

7.

Napište max. třemi větami, k čemu mohou být výhodné virtuální sítě (VLAN).

Problematika: virtuální sítě